Дисплей BIRCH DSP-V9FBU установка, настройка и стыковка с 1С:Предприятие.

- Подключить дисплей к порту USB;

- (Дальнейшие действия можно также просмотреть на видео: Диск в комплекте\OPOS - Opos  installation setup demo.mp4)

Открыть: Диск в комплекте\Usb driver\PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1180B и запустить файл драйвера PL2303_DriverInstaller_v1180_20170406.exe.

В диспетчере устройств должен появиться Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM..):

- Открыть: Диск в комплекте\OPOS\ADK280ER7\Disk1 и запустить файл setup.exe.

Устанавливая программу, проделать шаги как описано в файле: Диск в комплекте\OPOS - Opos installation setup instructions.docx;

- После установки программы EPSON OPOS ADK SetupPOS проделать необходимые действия как на видео: Диск в комплекте\OPOS - Opos  installation setup demo.mp4 (скопировать файл LdDMD110.inf с заменой в папку установленной программы и произвести манипуляции с настройками самого дисплея через уже установленную программу EPSON OPOS ADK SetupPOS);

- Открыть 1С:Предприятие, в разделе «Подключение и настройка оборудования» добавить дисплей покупателя со следующими настройками:

Далее нажимаем «Настроить»:

Выбираем «Порт» и устанавливаем необходимые «Параметры устройства» (можно как на рисунке выше). Нажимаем «Тест устройства». На дисплее должен появиться текст русскими буквами, а программа должна сообщить, что тест успешно пройден. Не забываем нажать «Записать и закрыть». Всё, можно работать в 1С.